Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1 | Назва предмета закупівлі | Зарядні станції – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 31430000-9 — «Електричні акумулятори». (Зарядні станції типу PECRON F3000LFP або еквівалент в кількості 14 штук) (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-18-008796-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення належного виконання службових обов’язків працівниками Департаменту фінансів Сумської міської ради в умовах тривалих вимкнень світла Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. Тип акумуляторної батареї: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4). Номінальна ємність батареї : не менше 3072 Вт·год (або не менше 60 Аг при напрузі 51.2 В). Номінальна вихідна потужність: не менше 3600 Вт (чистий синусоїдальний сигнал на виході AC 220-240В). Пікова (короткочасна) потужність: не менше 4500 Вт. Ресурс акумулятора (цикли); не менше 3500 циклів заряджання/розряджання з відновленням ємності до рівня не менше 80%. Вихідні інтерфейси: - вихід змінного струму: (AC) не менше 4 розеток 220-240 В; - порти USB-A (швидка зарядка): не менше 2 портів із підтримкою швидкої зарядки (Quick Charge 3.0, потужністю не менше 18 Вт на порт); - порти USB-C (Power Delivery від 100 Вт): не менше 2 портів; - автомобільний прикурювач: DC 12В/10A; - виходи постійного струму DC: не менше 2 портів типу DC 5525 (12 В / 5 А); Способи та швидкість заряджання: - від мережі змінного струму (АС): вбудований зарядний пристрій потужністю не менше 1800 Вт (час повної зарядки від мережі не більше 2.5 годин); - від сонячних панелей: наявність входу ХТ60/ХТ90, підтримка контролера MPPT, робоча напруга 25-120 В DC, вхідна потужність не менше 1600Вт. Системи захисту (BMS): наявність інтегрованого захисту від перенапруги, перевантаження, перегріву, короткого замикання, переохолодження, низької напруги. Інформаційний дисплей: наявність LCD або LED дисплея для відображення рівня заряду, поточної вхідної/вихідної потужності, залишку часу роботи. Комплектація: - кабель для зарядження від мережі 220В – 1шт.; - кабель для зарядження від сонячних панелей (МС4 або аналог) – 1 шт. - посібник користувача (інструкція) українською мовою. Стан товару: новий, не раніше 2025/2026 року випуску, та такий що не перебував в експлуатації. Матеріал корпусу: високоміцний вогнестійкий ABS-пластик (маркування UL94V). Гарантійні вимоги: не менше 12 місяців від дати поставки. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Очікувану вартість розраховано методом порівняння ринкових цін на основі аналізу загальнодоступних комерційних пропозицій та інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції та моніторингу цін у системі Prozorro. Середня ринкова вартість однієї зарядної станції становить 65 889 грн, загальна вартість партії з 14 шт. становить 922 446 гривні з ПДВ. Розмір бюджетного призначення відповідно до розрахунку до кошторису Департаменту фінансів Сумської міської ради на 2026 рік складає 910 000 грн. |