1

Додаток 2 
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
202332210499
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛЕВЕР» (ТОВ «КЛЕВЕР»)

	код згідно з ЄДРПОУ 32602193

	(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу мають відмітку у паспорті)


інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

	40007, Сумська область, місто Суми, вулиця Марко Вовчок,  будинок 1

	тел. +380660328979

	(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1
Планована діяльність, її характеристика

Планована діяльність полягає у здійсненні діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами на території  промислового майданчику, що розташований за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Прикордонна 1.

Метою планованої діяльності є збирання, зберігання, оброблення та утилізація медичних відходів класу А.

Технічна альтернатива 1

Планована діяльність полягає у здійсненні операцій у сфері поводження з небезпечними відходами - Клінічні та подібні їм  відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, і відходи, що утворюються  у лікарнях або  інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні  дослідницьких робіт. В межах діяльності передбачається утилізація медичних відходів класу А, до яких відносяться епідемічно безпечні медичні відходи (відходи, що не контактували з біологічними рідинами пацієнтів; побутові (тверді, великогабаритні, ремонтні) відходи; харчові відходи).

Утилізація відходів відбувається відповідно до вимог технологічного регламенту знешкодження різних видів відходів, включно з небезпечними, на утилізаторах термічних, що виготовляються за ТУУ 29.2-37378282-001:2011 «Установки для термічного знищення відходів».

Утилізатор УТ 500-Д представляє собою стаціонарну установку та складається з: утилізатору, камери допалювання, дизельного пальника, системи завантаження відходів, дозатору подачі сухого реагенту, розподілювачу газових потоків, шиберу, реактору-охолоджувачу, вузла розпилення хімічного реагенту, реактору для хімічного реагенту, скруберу циклонного типу, димососу та труби.

Утилізатор оснащений комбінованою системою очистки димових газів, що запобігає утворенню діоксинів. Ефективність очистки складає 98%
У якості палива для утилізатору УТ 500-Д використовується дизельне пальне.

____________________________________________________________________________________

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 2
В якості технічної альтернативи розглядається технологія утилізації медичних відходів класу «А» шляхом автоклавної стерилізації із застосуванням деструкції. Даний метод  потребує середніх капітальних та експлуатаційних витрат та  широко застосовується для вирішення локальних завдань. Забезпечує скорочення обсягів відходів на 60–70%. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Здійснення планованої діяльності передбачається  на території промислового майданчика, який розташований в місті Суми Сумської області на земельній ділянці площею 1,0103 га (кадастровий номер 5910136300:15:002:0047). Категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,  оборони та іншого призначення. Цільове призначення – розміщення та експлуатація основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Не розглядається, в зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території та в межах існуючої земельної ділянки площею 1,0103 га (кадастровий номер 5910136300:15:002:0047).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Позитивним аспектом планованої діяльності є:

- надання послуг з у сфері поводження з небезпечними відходами (медичних відходів класу А), а саме збирання, зберігання, оброблення та утилізація
- забезпечення робочих місць для місцевого населення та соціального захисту для них та їх сімей
- розвиток інфраструктури регіону;

- збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Утилізація медичних відходів класу А передбачається виконувати на установці термічного знешкодження відходів (далі – утилізатор) УТ 500-Д. Передбачається разове завантаження відходів, у кількості 250 кг/год при максимальній температурі спалювання плюс 12000С.

Річна продуктивність установки термічного знешкодження відходів УТ 500-Д становить 500 т/рік.

Режим роботи підприємства – 250 робочих днів на рік, одна зміна на добу, 8 годин у зміну. 

Кількість працюючих – 25 чоловік.
Технологічний процес – періодичний та має один технологічний потік.

Утилізація небезпечних відходів проводиться в залежності від типу та характеристик їx основних складових  після попередньої підготовки, яка передбачає: подрібнення на типовому обладнанні з метою  збільшення насипної щільності відходів для великогабаритних відходів; проведення дозованого змішування небезпечних відходів з метою недопущення перевищення вмісту пластикових та жиромістких відходів; у разі знешкодження небезпечних відходів з високим вмістом сполук сірки та/або хлору, введення в їх масу крейди або вапна в кількості           10-25% з метою нейтралізації кислотних залишків. 

Технологічний цикл утилізації відходів складається з: підготовки обладнання до роботи, прогрівання камери спалювання, завантаження відходів, спалювання відходів та очищення топкових газів, виключення та охолодження утилізатору, вивантаження вторинних відходів, їх пакування та транспортування.

  Система очистки димових газів складається з: камери допалювання, реактору-охолоджувача, скрубера та димососа.

Для очищення токсичної і вибухобезпечної пилогазової суміші від пилу застосовують відцентровий скрубер батарейного типу, який складається із стандартних циклонних елементів у вигляді труби із завихрювачем.

У системі очистки димових газів передбачена система «холодної закалки», при якій різке охолодження димових газів з 1200 до 300 °С запобігає повторному утворенню діоксинів. При застосуванні хімічної нейтралізації в скрубері димові гази очищаються від небезпечних складових (діоксинів, важких металів, кислот, фуранів тощо).

Для відведення продуктів горіння після допалювання в атмосферне повітря утилізатор обладнаний димовою трубою висотою 22 м.
Після 3-4 технологічних циклів знешкодження небезпечних відходів проводиться вивантаження вторинного відходу - золошлакового залишку, через колосникову решітку за допомогою шкребків. Охолоджений золошлаковий відхід пакується в поліетиленові (поліпропіленові) мішки і тимчасово зберігається на складі готової продукції (наявність етикетки з датою проведення робіт - обов’язкова) до формування товарної партії відходів з подальшою передачею на утилізацію відповідно до укладених договорів з спеціалізованими організаціями.
Технологічним регламентом передбачається можливість рекуперації тепла охолодження димових газів для використання на підігрів власних приміщень чи використання дня підігріву води в системі гарячого водопостачання.
Максимальний рівень шуму під час експлуатації установки не перевищує ГДР (80,0 дБА) відповідно до вимог «Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»                  ДСН 3.3.6.037-99.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно вимогам законодавства України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного контролю тощо:

· по атмосферному повітрю – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснювати за наявності відповідного дозволу; забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел, дотримуватися нормативів екологічної безпеки та технічних вимог до сировини та матеріалів, належного технічного стану обладнання та споруд. Не перевищувати допустимі навантаження по вибухових речовинах. Рівень забруднення атмосферного повітря не повинен перевищувати граничнодопустимих рівнів концентрації ГДК (ОБРД);

· по водному середовищу – відсутність прямого впливу;

· по земельних ресурсах – рівень забруднення не повинен перевищувати гранично допустимих рівнів та фонових показників; контроль стану ґрунтів на межі СЗЗ;

· по акустичному на шумовому навантаженню – рівень не повинен перевищувати санітарно-епідеміологічні нормативи шумового впливу на людину; контроль рівня шуму на межі СЗЗ та найближчих житлових забудов;

· по поводженню з відходами – операції у сфері поводження з відходами здійснювати із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей. Утилізація відходів II-IV класів небезпеки, що утворюються внаслідок планованої діяльності, повинна відбуватися відповідно до укладених договорів з спеціалізованими організаціями.
щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1

· територіальні обмеження визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності; 
· дотримання санітарно-захисної зони об'єкта планованої діяльності; 
· провадження планованої діяльності в межах земельної ділянки площею 1,0103 га (кадастровий номер 5910136300:15:002:0047).
щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п. 3).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Під час виробничої діяльності ТОВ «КЛЕВЕР» у сфері поводження з небезпечними відходами (медичні відходи класу А), а саме збирання, зберігання, оброблення та утилізація виконання робіт з перебудови підземних та наземних мереж, знесення і демонтажу будівель, зняття родючого шару відсутнє. 

 Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до законодавства України.
щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Територія провадження планованої діяльності, відноситься до промислової зони, що не суперечить рішенням генерального плану місцевості. Планова діяльність здійснюється на території ТОВ «КЛЕВЕР» в межах земельної ділянки площею 1,0103 га (кадастровий номер 5910136300:15:002:0047). Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п. 3).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Об'єктами впливу при провадженні планованої діяльності є:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: поводження з небезпечними відходами (медичних відходів класу А) не є діяльністю, що може вплинути на клімат та мікроклімат прилеглої території.
Атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел викидів під час збирання, зберігання, оброблення та утилізація медичних відходів           класу А.

Водне середовище: передбачається використання води на господарсько-побутові потреби. Джерелом водопостачання є власна артезіанська свердловина. Відведення стоків від проектованого об’єкту передбачено в водонепроникний вигріб з подальшим видаленням асенізаційною машиною. Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє.
Геологічне середовище: потенційний вплив під час технологічних операцій по збиранню, зберіганню, обробленню та утилізації медичних відходів класу А на геологічне середовище – допустимий.

Ґрунти та земельні ресурси: вплив на ґрунти у процесі виробничої діяльності об’єкта – мінімальний і може стати помітним у разі порушення нормального режиму експлуатації. Можливим джерелом забруднення можуть бути паливно-мастильні матеріали, технічні рідини, відходи, розміщені у необладнаних для цього місцях. Мінімізація ризиків досягається шляхом забезпечення на підприємстві безпечного поводження з відходами та нормального режиму експлуатації обладнання. 
Територія розміщення виробничого майданчику ТОВ «КЛЕВЕР» (кадастровий номер 5910136300:15:002:0047) не займає земель природоохоронного значення. 

Відходи: процеси утворення та поводження з відходами регулюються вимогами Закону України «Про відходи». Кількісний та якісний склад відходів визначається відповідно до діючих нормативних документів. Зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження планованої діяльності будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям
Шум, вібрації та сейсмологічний вплив: під час провадження планованої діяльності можливий незначний та допустимий вплив шумового забруднення в результаті роботи технологічного обладнання.
Рослинний і тваринний світ: планована діяльність проваджуватиметься в межах відведеної земельної ділянки, тому прямі загрози, які можуть сприяти порушенням рослинного покриву – мінімальні; вплив на тваринний світ – опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Місцевий ландшафт є повністю урбанізованим, на території розташування об’єкта планованої діяльності відсутні ділянки з рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин, території рекомендовані під заповідники та мисливські угіддя. 
Природно-заповідний фонд: на території планової діяльності ТОВ «КЛЕВЕР» відсутні території Смарагдової мережі. Підприємство не займає земель природно-заповідного фонду України. 

Соціальне середовище: планована діяльність не призведе до істотних змін існуючого рівня забруднення навколишнього середовища на території впровадження планованої діяльності під час провадження планованої діяльності. Планована діяльність забезпечує створення робочих місць та соціальний захист для працівників та їх сімей, поповнення місцевого та державного бюджету, отже, вплив визначається як позитивний.

Техногенне середовище: планована діяльність не спричинить порушення навколишнього техногенного середовища. В результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не прогнозується. Пам’ятки архітектури, історії, культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

 щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі.  Забезпечення дотримання гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та дотримання санітарних норм допустимого шуму і найближчій житловій забудові. 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п. 3).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно статті 3 частини 2 пункту 8 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» – операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) – планова діяльність відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягає оцінці впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р.            № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень  а рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: 

	​​​​​​​Дозвіл на виконання будівельних робіт або  Повідомлення про початок виконання

	будівельних робіт (щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до

	об'єктів з незначними наслідками (СС1) (ст. 7 Закону України «Про регулювання

	містобудівної діяльності») 

	(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

	що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

	та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

	(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)




15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,  

	Департамент екологічної оцінки

	Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

	тел/факс (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

	Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки 

	впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна


(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
